Université Chahid Hamma Lakhdar. El-Oued

Département Électrotechnique 		                 										Niveau : 1 MRE

| Correction Examen Module : Planification des réseaux électriques |  |  |
| --- | --- | --- |

- Cochez là où il Ya une bonne réponse : (10 pts)

| Les réseaux de transport et d'interconnexion ont principalement pour mission | A) | - De collecter l'électricité produite par les centrales importantes et de l'acheminer par grand flux vers les zones de consommation (fonction transport), | X |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B) | - De permettre une exploitation économique et sûre des moyens de production | X |
|  | C) | D’assurer une compensation des différents aléas (fonction interconnexion), | X |
| Il existe plusieurs types de postes électriques | A) | - Postes de sortie de centrale le but est d'interconnecter plusieurs lignes électriques HTB |  |
|  | B) | - Postes élévateurs le but est de monter le niveau de tension, à l'aide d'un transformateur, | X |
|  | C) | Postes de distribution : le but est d'abaisser le niveau de tension pour distribuer l'énergie | X |
| Dans le cas général avec une alimentation en HTB, un réseau privé de distribution comporte | A) | - Une source de production externe |  |
|  | B) | - Un tableau principal HTA composé d'un ou plusieurs jeux de barres | X |
|  | C) | Un réseau de distribution interne en HTA alimentant des tableaux secondaires postes HTB / BT |  |
| Les points essentiels à retenir sur l’architecture des réseaux peuvent être résumés comme suit : | A) | - Le réseau de transport est souvent maillé, alors que le réseau de distribution MT est souvent bouclé. Néanmoins, on peut trouver des structure radiales simples ; | X |
|  | B) | - L’architecture d’un poste électrique est dictée par les nombres et les dispositions des jeux de barres et des disjoncteurs ; | X |
|  | C) | La distribution HTB se fait souvent en double dérivation ou en coupure d’artère pour les milieux urbains et en simple dérivation pour les zones rurales ; |  |
| L'alimentation des réseaux industriels peut être réalisée, soit | A) | - En BTA, La tension est inférieure à 1 kV, en général 400 V. | X |
|  | B) | - En HTB, La tension est supérieure à 50 kV, en général 63 kV, 90 kV ou 225 kV. | X |
|  | C) | En HTA, La tension est comprise entre 1 kV et 50 kV, en général 55 kV, 10 kV, 15 kV, 20 kV |  |

- Questions (répondez derrière la feuille) : (10 pts) voir cours

- Tracer le schéma d’une alimentation des tableaux BT par une double alimentation sans couplage. En expliquant son principe de fonctionnement.

- Quelle est la différence entre un réseau de transport et d’interconnexion et un réseau de répartition ?

- Donnez une définition du réseau de distribution moyenne tension.								* Bonne chance

Université Chahid Hamma Lakhdar. El-Oued

Département Électrotechnique 		                 										Niveau : 1 MRE

| Correction Examen Module : Planification des réseaux électriques |  |  |
| --- | --- | --- |

- Cochez là où il Ya une bonne réponse : (10 pts)

| Les réseaux de transport et d'interconnexion ont principalement pour mission | A) | - De collecter l'électricité produite par les centrales importantes et de distribuer vers les zones de consommation (fonction distribution), |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B) | - De permettre une exploitation économique et sûre des moyens de production | X |
|  | C) | D’assurer une compensation des différents aléas (fonction interconnexion), | X |
| Il existe plusieurs types de postes électriques | A) | Postes de sortie de centrale son but est de raccorder une centrale au réseau ; | X |
|  | B) | - Postes élévateurs le but est de monter la tension, à l'aide d'un transformateur de courant, |  |
|  | C) | Postes de distribution : le but est d'abaisser le niveau de tension pour distribuer l'énergie | X |
| Dans le cas général avec une alimentation en HTB, un réseau privé de distribution comporte | A) | - Une source de production interne | X |
|  | B) | - Un tableau principal HTA composé d'un ou plusieurs jeux de barres |  |
|  | C) | Un réseau de distribution interne en HTA alimentant des tableaux secondaires postes HTA / BT | X |
| Les points essentiels à retenir sur l’architecture des réseaux peuvent être résumés comme suit : | A) | - Le réseau de transport est souvent maillé, alors que le réseau de distribution HTB est souvent bouclé. Néanmoins, on peut trouver des structure radiales simples ; |  |
|  | B) | - L’architecture d’un poste électrique est dictée par les nombres et les dispositions des jeux de barres et des disjoncteurs ; | X |
|  | C) | La distribution MT se fait souvent en double dérivation ou en coupure d’artère pour les milieux urbains et en simple dérivation pour les zones rurales ; | X |
| L'alimentation des réseaux industriels peut être réalisée, soit | A) | - En BTA, La tension est supérieure à 1 kV, en général 400 V. |  |
|  | B) | - En HTB, La tension est supérieure à 50 kV, en général 63 kV, 90 kV ou 225 kV. | X |
|  | C) | En HTA, La tension est comprise entre 1 kV et 50 kV, en général 5,5 kV, 10 kV, 15 kV, 20 kV ou 33 kV. | X |

- Questions (répondez derrière la feuille) : (10 pts) voir cours

- Quelles sont les différents modes d’alimentation des postes HTA ?

- Tracer le schéma d’une alimentation des tableaux BT par une double alimentation sans couplage. En expliquant son principe de fonctionnement.

- Enumérer les différentes architectures des réseaux HTA 									*Bonne chance*

Université Chahid Hamma Lakhdar. El-Oued

Département Électrotechnique 		                 										Niveau : 1 MRE

| Correction Examen Module : Planification des réseaux électriques |  |  |
| --- | --- | --- |

- Cochez là où il Ya une bonne réponse : (10 pts)

| Les réseaux de transport et d'interconnexion ont principalement pour mission | A) | - De collecter l'électricité consommés par les clients et de l'acheminer par grand flux vers les zones de consommation (fonction transport), |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B) | - De permettre une exploitation économique et sûre des moyens de production | X |
|  | C) | D’assurer une compensation des différents aléas (fonction interconnexion), | X |
| Il existe plusieurs types de postes électriques | A) | - Postes de sortie de centrale le but est d'interconnecter plusieurs lignes électriques HTB |  |
|  | B) | - Postes élévateurs le but est de monter le niveau de tension, à l'aide d'un transformateur, | X |
|  | C) | Postes de distribution : le but est d’augmenter le niveau de tension pour distribuer l'énergie |  |
| Dans le cas général avec une alimentation en HTB, un réseau privé de distribution comporte | A) | - Une source de production interne | X |
|  | B) | - Un tableau principal HTA composé d'un ou plusieurs jeux de barres | X |
|  | C) | Un réseau de distribution interne en HTA alimentant des tableaux secondaires postes HTA / BT | X |
| Les points essentiels à retenir sur l’architecture des réseaux peuvent être résumés comme suit : | A) | - Le réseau de transport est souvent maillé, alors que le réseau de distribution MT est souvent bouclé. Néanmoins, on peut trouver des structure radiales simples ; |  |
|  | B) | - L’architecture d’un poste électrique est dictée par les nombres et les dispositions des jeux de barres et des disjoncteurs ; | X |
|  | C) | La distribution MT se fait souvent en double dérivation ou en coupure d’artère pour les milieux urbains et en simple dérivation pour les zones rurales ; | X |
| L'alimentation des réseaux industriels peut être réalisée, soit | A) | - En BTA, La tension est supérieure à 1 kV, en général 400 V. |  |
|  | B) | - En HTB, La tension est supérieure à 50 kV, en général 63 kV, 90 kV ou 225 kV. | X |
|  | C) | En HTA, La tension est comprise entre 1 kV et 50 kV, en général 5,5 kV, 10 kV, 15 kV, 20 kV ou 33 kV. | X |

- Questions (répondez derrière la feuille) : (10 pts) voir cours

- Donnez une définition du réseau de répartition HTB.

- Quelle est la différence entre un mode d'alimentation d’un poste HTA par trois jeux de barres avec couplages et trois sources et l’autre par un jeu de barres sans couplage avec deux sources ?

- Tracer le schéma d’une alimentation des tableaux BT par une double alimentation sans couplage.

Université Chahid Hamma Lakhdar. El-Oued

Département Électrotechnique 		                 										Niveau : 1 MRE

| Correction Examen Module : Planification des réseaux électriques |  |  |
| --- | --- | --- |

- Cochez là où il Ya une bonne réponse : (10 pts)

| Les réseaux de transport et de distribution ont principalement pour mission | A) | - De collecter l'électricité produite par les centrales importantes et de l'acheminer par grand flux vers les zones de consommation |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B) | - De permettre une exploitation économique et sûre des moyens de production |  |
|  | C) | D’assurer une compensation des différents aléas (fonction interconnexion), |  |
| Il existe plusieurs types de postes électriques | A) | - Postes de sortie de centrale le but est de raccorder une centrale au réseau électrique | X |
|  | B) | - Postes élévateurs le but est de monter le niveau de tension, à l'aide d'un transformateur, | X |
|  | C) | Postes de distribution : le but est d'abaisser le niveau de tension pour distribuer l'énergie | X |
| Dans le cas général avec une alimentation en HTB, un réseau privé de distribution comporte | A) | - Une source de production interne | X |
|  | B) | - Un tableau principal HTA composé d'un ou plusieurs jeux de barres | X |
|  | C) | Un réseau de distribution interne en HTA alimentant des tableaux secondaires postes HTB |  |
| Les points essentiels à retenir sur l’architecture des réseaux peuvent être résumés comme suit : | A) | - Le réseau de transport est souvent maillé, alors que le réseau de distribution MT est souvent bouclé. Néanmoins, on peut trouver des structure radiales simples ; | X |
|  | B) | - L’architecture d’un réseau électrique est dictée par les nombres et les dispositions des jeux de barres et des disjoncteurs ; |  |
|  | C) | La distribution MT se fait souvent en double dérivation ou en coupure d’artère pour les milieux urbains et en simple dérivation pour les zones rurales ; | X |
| L'alimentation des réseaux industriels peut être réalisée, soit | A) | - En BTA, La tension est inférieure à 1 kV, en général 400 V. | X |
|  | B) | - En HTB, La tension est supérieure à 50 kV, en général 63 kV, 90 kV ou 225 kV. | X |
|  | C) | En HTA, La tension est comprise entre 1 kV et 50 kV, en général 5,5 kV, 10 kV, 15 kV, 20 kV ou 33 kV. | X |

- Questions (répondez derrière la feuille) : (10 pts) voir cours

- Tracer le schéma architecturel d’un poste de livraison HTB en double antenne avec double jeu de barres.

- Donnez une définition du réseau de transport et interconnexion.

- Tracer le schéma d’une alimentation des tableaux BT par une double alimentation sans couplage. En expliquant son principe de fonctionnement.

Bonne chance