A: 05.10.2020

ـــــــــــــــــــ

20

Examen: Production Centralisée et Décentralisée

Nom :                                               Prnom:

|  | QUIZZ | ou |
| --- | --- | --- |
| - + | Les unités décentralisées sont caractérisées par des puissances ne dépassant pas 200 MW, et sont planifiées de manière centralisée. |  |
|  | La biomasse à glucide, utilisant la canne à sucre, les céréales et les betteraves sucrières. |  |
|  | Les unités décentralisées de participer forte au réglage de la fréquence et de la tension du réseau électrique. |  |
|  | La production décentralisée se définit par unités de grosses puissances raccordées au réseau HT, dont la localisation et la puissance ont fait l’objet d’une planification. |  |
|  | Les réseaux de transport et d'interconnexion ont principalement pour de collecter l'électricité produite par les centrales importantes et de l'acheminer par grand flux vers les zones de consommation |  |
|  | Les réseaux de transport et d'interconnexion sans neutre, lignes aériennes simple et double circuit, |  |
|  | Réseau bouclé : cette topologie est surtout utilisée dans les réseaux de transport. |  |
|  | Les stockages par Piles à combustible sont classés comme les systèmes à interface avec convertisseur électronique. |  |
|  | Lors de l'insertion la centrale de production décentralisée sur le réseau, les équipements notamment les protections doivent alors être unidirectionnelles. |  |
|  | L'énergie solaire photovoltaïque désigne l'électricité produite par transformation d'une partie du rayonnement solaire avec une cellule photovoltaïque. |  |
|  | Les piles à combustible produisent directement de l'électricité à partir d'hydrogène et d'nitrogène par réaction inverse de l'électrolyse de l'eau. |  |
|  | Solaire réflecteur-moteur sont classés dans les systèmes à alternateurs classiques. |  |
|  | La cogénération est la production simultanée de deux formes d'énergie différentes dans la même centrale. |  |
|  | Une centrale électrique à biomasse produit de l'électricité et de la chaleur par combustion du combustible fossile dans une chaudière. |  |

B: 05.10.2020

ـــــــــــــــــــ

20

Examen: Production Centralisée et Décentralisée

Nom :                                               Prnom:

|  | QUIZZ | ou |
| --- | --- | --- |
| - + | La cogénération est la production simultanée de deux formes d'énergie différentes dans la même centrale. |  |
|  | L'énergie solaire photovoltaïque désigne l'électricité produite par transformation d'une partie du rayonnement solaire avec une cellule photovoltaïque. |  |
|  | Les unités décentralisées de participer forte au réglage de la fréquence et de la tension du réseau électrique. |  |
|  | La production décentralisée se définit par unités de grosses puissances raccordées au réseau HT, dont la localisation et la puissance ont fait l’objet d’une planification. |  |
|  | La biomasse à glucide, utilisant la canne à sucre, les céréales et les betteraves sucrières. |  |
|  | Réseau bouclé : cette topologie est surtout utilisée dans les réseaux de transport. |  |
|  | Les stockages par Piles à combustible sont classés comme les systèmes à interface avec convertisseur électronique. |  |
|  | Lors de l'insertion la centrale de production décentralisée sur le réseau, les équipements notamment les protections doivent alors être unidirectionnelles. |  |
|  | Les piles à combustible produisent directement de l'électricité à partir d'hydrogène et d'nitrogène par réaction inverse de l'électrolyse de l'eau. |  |
|  | Les réseaux de transport et d'interconnexion sans neutre, lignes aériennes simple et double circuit, |  |
|  | Solaire réflecteur-moteur sont classés dans les systèmes à alternateurs classiques. |  |
|  | Les réseaux de transport et d'interconnexion ont principalement pour de collecter l'électricité produite par les centrales importantes et de l'acheminer par grand flux vers les zones de consommation |  |
|  | Les unités décentralisées sont caractérisées par des puissances ne dépassant pas 200 MW, et sont planifiées de manière centralisée. |  |
|  | Une centrale électrique à biomasse produit de l'électricité et de la chaleur par combustion du combustible fossile dans une chaudière. |  |